概括：

⑴..采样周期1S  采样地址五个通道，LW 10，LW11，LW12，LW13，LW14。

⑵.实时显现报表参数曲线和参数报表。

⑶.输入日期范围查询历史曲线和报表。

软件：

DTools V3.3及以上版本

- 添加采样地址，打开工程数据库>>数据采样库>>增加>>数据取样属性>>采样参数

采样方式:周期采样；取样方式:持续采样；当取样方式选择“一次采样”表示采样点数满后自动停止采样。通道数:5；周期:1s。

1.1  数据取样属性>>采样控制 取样首地址 LW10，根据采样参数通道数5，则五个通道采样地址分别是：LW10，LW11，LW12，LW13，LW14。取样保存默认储存路径是HMI，如果数据量较多建议储存设备选择 usb disk(U盘)。

- 实时显现报表参数曲线和参数报表，添加功能元件>>数据报表曲线>>报表信息设置。

2.1数据报表曲线>>报表信息设置添加数据通道。

2.2数据报表曲线>>报表数据取样控制 设置暂停和清除地址。

2.3数据报表曲线>>刻度属性 设置曲线框刻度尺寸信息。

2.4在画面10：Frame10 添加功能元件>>数据报表显示元件>>报表信息，设置操作数据报表曲线类似。

3.0查询历史曲线和报表，类似操作分别在画面11:Frame11和 12:Frame12添加数据报表曲线和数据报表显示元件。

报表模式选择历史报表触发报表，历史查询地址LW200字数8，地址分配如下：

起始日期LW200 字数2 格式yyyymmdd，时间LW202字数2，格式hhmmss；

结束日期LW204字数2，格式yyyymmdd，时间 LW206，字数2，格式hhmmss。

触发查询地址：LB12。

离线模拟仿真画面如下：

点击实时报表按钮，以表格形式显示。

点击历史报表查询，输入查询起始和结束时间查询。