网口自定义协议框架说明

# 概述

网口自定义协议的驱动名为Customized Ethernet protocol。组态的使用方式同其他的PLC组态方式一样，直接连接屏即可，通过HMI内部寄存器进行数据的交换。

# 框架说明

## 自定义协议程序的流程图

图1

## 需要用户实现的函数

void ProcessComx(int fd)

调用方式：周期执行，间隔可调用Delay函数来加大循环周期,fd为串口句柄

功能：用户程序的“main函数”

## 供用户调用的API函数

void Delay(int ms)

功能：用于延迟ProcessComx的运行周期，防止频繁读写，减轻控制器的通信压力

参数：ms的单位为毫秒, 非零

int ReadData(int fd, unsigned char *read_buff, int count, int ms)

功能：从串口读取count个数据，存放在read_buff中。ms是读数据超时时间。

参数：ms的单位为毫秒, 非零。返回值为读取的字符个数，-1表示读超时。

int WriteData(int fd, unsigned char *read_buff, int count)

功能：从串口发送count个数据，发送数据存放在read_buff中。

unsigned short Read_LW(unsigned int n)

功能：读取LWn的寄存器的值

参数：n偏移量，最大为9999

void Write_LW(unsigned int n,unsigned short val)

功能：将val 写入LWn的寄存器

参数：n偏移量、最大8999，val待写入的值

void CopyToLW(unsigned int offset,const void *src, int n)

功能：由src所指的内存区域复制n个字节到Lw_offset所在的内存区域

参数：src和LW_offset所在的内存区域不能重叠

void CopyFromLW(unsigned int offset,const void *src, int n)

功能：由Lw_offset所在的内存区域到src所指的内存区域复制n个字节

参数：src和LW_offset所在的内存区域不能重叠

void SetLBON(unsigned int n)

功能：设置LBn寄存器为1

参数：n偏移量、最大8999

void SetLBOFF(unsigned int n)

功能：设置LBn寄存器为0

参数：n偏移量、最大8999

int GetLB(unsigned int n)

功能：读取LBn寄存器的状态

参数：n偏移量、最大9999

int SetLWBON(unsigned int n, unsigned int offset)

功能：设置LW.b寄存器为1,如设置LW5.4，则n=5，offset=4

参数：n偏移量、最大8999，offset最大为16

int SetLWBOFF(unsigned int n, unsigned int offset)

功能：设置LW.b寄存器为0,如设置LW5.4，则n=5，offset=4

参数：n偏移量、最大8999，offset最大为16

int GetLWB(unsigned int n, unsigned int offset)

功能：读取LW.b寄存器的状态,如设置LW5.4，则n=5，offset=4

参数：n偏移量、最大9999，offset最大为16

Int Read_Rw( void *buf, int addr, int nWords )

功能：读取RWn的寄存器的值

参数:  addr偏移量，nWords 读取个数

Int Write_Rw ( void *buf, int addr, int nWords )

功能：写入RWn的寄存器的值

参数:  addr偏移量，nWords 写入个数

Int GetRB ( unsigned int addr)

功能：读取RB的寄存器的值

参数:  addr偏移量

Int SetLRBON ( unsigned int addr)

功能：写入RB的寄存器开

参数:  addr偏移量

Int SetLRBOFF ( unsigned int addr)

功能：写入RB的寄存器关

参数:  addr偏移量

int SetupConnect(char type,char *SERVER_IP,int PORT)

功能：网络链接

参数:  type通信类型选择，SERVER_IP通信IP，PORT端口号

void ev_close_handel(int handle)

功能：关闭链接

参数:  handle建立连接的手柄

int Pthread_cr(void thread(void))

功能：创建线程

参数:  thread建立的线程函数

# 如何生成驱动

- 用全功能版的cygwin覆盖EV5000中的

- 在cygwin所在目录新建一个名为“customized_driver”文件夹

图2

3.Cusomized UART Protocolx目录中的内容如图3所示，其中COMx.c由用户编写（提供参照样例），其他的由Kinco提供

图3

- COMx.c编写好后，运行build.bat批处理文件，即可在\lib\plc目录生成Customized Ethernet protocol.so驱动（见图4），Customized Ethernet protocol.ge是与该驱动配套的文件，固定不变。

图4

# 编译、生成驱动

编写好程序后，只需运行图3中的“build.bat”批处理文件即可生成驱动文件，生成的驱动文件位于EV5000安装目录下\lib\plc中，名称为“Customized Ethernet protocol.so” “Customized Ethernet protocol.ge”

# 如何使用驱动

- 在组态工程中，添加HMI和自由协议的PLC，如图5

图5

2.	网络通信参数设置在网络设备配置页面

图6

- 制作自己的组态画面，目前组态画面与自由协议之间，通过内部地址来交换数据